总 说 明

一、为了进一步规范测绘事业单位预算管理，准确编制预算，监督预算执行，加强测绘生产成本费用核算，提高资金使用效益，结合《测绘事业单位财务制度》、《测绘事业单位会计制度》，特制订《测绘生产成本费用定额》。

二、本定额适用于纳入事业单位财务管理体系的测绘生产单位。

三、本定额包括大地测量、摄影测量与遥感、地形数据采集与编辑、地图编制、数据库入库、界线测绘、工程测量、海洋测绘与江湖水下测量等专业的工作项目。

四、本定额所列测绘工作项目原则上以产品为成本对象，按《测绘事业单位财务制度》规定的成本费用项目，分三种困难类别计算相应的成本费用。在无人区、荒漠区、常年冰雪覆盖区等难以到达的特别困难地区作业时，在确定这类地区外业工作项目定额时，应在相应的测绘项目困难类别II类所列定额的基础上提高1~3倍。

五、本定额中各个测绘工作项目的成本费用数据是以1999年至2007年国家经济发展水平和测绘生产成本费用实际消耗水平为基础，分析影响测绘生产成本费用变动的各种经济因素和技术因素，经过反复测算和论证后确定的。

六、本定额中各个测绘工作项目的“定额工日”是根据当前测绘生产技术方法、产品形式和技术装备水平确定的。

七、本定额中成本费用计算的几项因素的确定：

1.  测绘生产作业期：外业180天，内业220天。

2.  成本费用构成比列：直接费用82%，间接费用6%，期间费用12%。

3.  成本费用中包含1.5%的测绘工作项目设计费和3.0%的成果验收费。

4.  成本费用中没有包含折旧费用或修购基金。修购基金应按《测绘事业单位财务制度》的规定另行计提。

5.  雪峰测量、国界测绘、地理信息系统建设等特殊项目，根据实际情况进行经费预算。

- 涉及成本费用的有关系数按下表执行。

| 系数名称 | 系数（%） | 适用专业 |
| --- | --- | --- |
| 长迁系数 1000--2000千米 2000--3000千米 3000千米以上 | 3.0 6.0 8.0 | 大地测量外业、摄影测量与遥感外业、地形数据采集与编辑外业、界线测绘、工程测绘、海洋测绘与江湖水下测量。 |
| 高原系数 | 7.0 | 同上。 |
| 高寒、高温系数 | 5.0 | 同上。 |
| 带状系数 | 30.0（15.0） | 图上宽度≤1分米（1分米<图上宽度≤2.5分米）的1:500 ~1:2000比例尺带状地形测绘。 |
| 小面积系数 | 标准幅×1.3定额 | 测区面积不足一幅的1:500 ~1:2000比例尺地形图按一个标准幅计算。 |
| 修测系数 | 修测面积标准幅面积×标准幅定额×1.3 | 1:500 ~1:2000比例尺地形图修测。 |
| 面积系数 | 实际面积—标准面积标准面积×80 | 工作量单位为“幅”的测绘生产项目 |

注：（1） 长迁系数是指测区长距离搬迁（含出测、收测）时，成本费用定额增加的比例。

（2） 高原系数是指作业区域平均海拔高度≧3500米时，成本费用定额增加的比例。

（3） 高寒、高温系数是指在省、自治区、直辖市人民政府规定的高温、高寒地区作业时，成本费用定额增加的比例。

（4） 带状系数是指进行铁路、公路或其他带状测绘作业时，成本费用定额增加的比例。

（5） 小面积系数是指进行面积不足一幅的1:500 ~1:2000比例尺地形图测绘时，成本费用定额增加的比例。

（6） 修测系数是指进行1:500~1:2000比例尺地形图修测时，成本费用定额增加的比例。

（7） 面积系数是指施测图幅实际面积大于标准面积时，成本费用定额增加的比例。

- 有关测绘工作项目的图幅标准面积按下表执行。

| 地形图 比例尺 | 分幅方法 | 实地面积 （平方千米） | 图上面积 （平方千米） | 地形图 比例尺 | 分幅方法 | 实地面积 （平方千米） | 图上面积 （平方千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1 000 000 | 国际分幅 |  | 22 | 1:10 000 | 国际分幅 | 25 | 25 |
| 1:500 000 | 国际分幅 |  | 22 | 1:5 000 | 国际分幅 | 6.25 | 25 |
| 1:25 0000 | 国际分幅 |  | 23 | 1:2 000 | 正方形分幅 | 1.00 | 25 |
| 1:100 000 | 国际分幅 | 1600 | 16 | 1:1 000 | 正方形分幅 | 0.25 | 25 |
| 1:50 000 | 国际分幅 | 400 | 16 | 1:500 | 正方形分幅 | 0.0625 | 25 |

- 本定额由财政部和国家测绘局负责解释和修订。

- 本定额自2009年2月5日起执行。

测绘生产成本费用定额计算表

专业：大地测量                                                                               单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额 工日 | 班组 定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）电磁波测距一、二等边 | 条 | I II III | 13,452.81 19,836.90 24,556.32 | 5,760.00 10，320.00 13，680.00 | 360.28 360.28 360.28 | 3,080.22 3,198.67 3,277.64 | 1,830.80 2,387.31 2,818.26 | 807.17 1,190.21 1,473.38 | 1,614.34 2,380.43 2,946.76 | 24 43 57 | 12 |
| 三、四等边 | 条 | I II III | 6,197.74 8,846.68 10,853.44 | 2,880.00 4,880.00 6,240.00 | 210.00 210.00 210.00 | 1,227.79 1,274.94 1,306.44 | 764.36 969.34 1,143.38 | 371.86 530.80 651.21 | 743.73 1,061.60 1,302.41 | 12 20 26 | 12 |
| - 天文测量 拉普拉斯点 一、二等 | 点 | I II III | 38,870.49 46,532.03 53,380.68 | 18,480.00 23,760.00 28,560.00 | 1,018.73 1,018.73 1,018.73 | 7,430.22 7,715.98 7,906.58 | 4,944.85 5,661.56 6,286.92 | 2,332.23 2,791.92 3,202.84 | 4,664.46 5,583.84 6,405.68 | 77 99 119 | 7 |
| 经纬度点 一等 | 点 | I II III | 28,217.95 34,067.31 38,262.35 | 13,200.00 17,280.00 20,160.00 | 1,018.73 1,018.73 1,018.73 | 5,366.22 5,554.72 5,710.25 | 3,553.77 4,081.74 4,485.98 | 1,693.08 2,044.04 2,295.73 | 3,386.15 4,088.08 4,591.46 | 55 72 84 | 5 |
| 经纬度点 二等 | 点 | I II III | 21,619.64 26,456.40 30,550.88 | 10,080.00 13,440.00 16,320.00 | 794.93 794.93 794.93 | 4,127.92 4,286.65 4,392.49 | 2,725.25 3,172.67 3,544.30 | 1,297.18 1,587.38 1,833.05 | 2,594.36 3,174.77 3,666.11 | 42 56 68 | 5 |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：大地测量                                                                                  单位：元

| 工 作 项 目 | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额 工日 | 班组 定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人仪差测定 | 台次 | I II III | 17,430.42 | 9,600.00 | 535.64 | 2,413.23 | 1,744.07 | 1,045.83 | 2,091.65 | 40 |  |
| （三）基线测量 | 条 （2千米） | I II III | 99，264.39 | 52,800.00 | 1,076.37 | 17,021.96 | 10,498.47 | 5,955.86 | 11,911.73 | 220 | 15 |
| - 重力测量 - 绝对重力测量 选点，埋标石 | 点 | I II III | 40,901.27 60，437.85 | 17,280.00 25,920.00 | 3,276.00 4,164.48 | 4,931.28 7,396.92 | 8,051.76 12,077.64 | 2,454.08 3,626.27 | 4,908.15 7,252.54 | 72 108 | 6 |
| 观测 | 点 | I II III | 68,879.27 82，943.11 | 21,600.00 30,240.00 | 220.60 220.60 | 30,528.10 32,134.85 | 4，132.30 5,417.90 | 4,132.76 4,976.59 | 8,265.51 9,953.17 | 90 126 | 6 |
| - 相对重力测量 选点，埋标志 | 点 | I II III | 4,560.45 5,935.50 | 1,920.00 2,880.00 | 330.48 330.48 | 880.35 902.33 | 608.74 754.30 | 273.63 356.13 | 547.25 712.26 | 8 12 | 2 |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：大地测量                                                                               单位：元

| 工 作 项 目 | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额 工日 | 班组 定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选点，埋标石 | 点 | I II III | 13,602.48 17,838.52 | 5,760.00 8,640.00 | 747.31 747.31 | 2,641.10 2,707.13 | 2,005.62 2，533.15 | 816.15 1，070.31 | 1,632.30 2,140.62 | 24 36 | 6 |
| 基本点观测 | 点 | I II III | 55,699.72 63,321.81 | 10,800.00 14,160.00 | 220.60 220.60 | 30,528.10 32,134.85 | 4,125.07 5,408.43 | 3,341.98 3,799.31 | 6,683.97 7,598.62 | 45 59 | 10 |
| 一等点观测 | 点 | I II III | 14,648.85 17,374.00 | 6,720.00 8,640.00 | 132.25 132.25 | 3,224.14 3,304.73 | 1,935.67 2,169.70 | 878.93 1,042.44 | 1,757.86 2,084.88 | 28 36 | 8 |
| 二等、一等引点观测 | 点 | I II III | 7,181.25 9,080.67 10,452.97 | 3,120.00 4,320.00 5,280.00 | 97.71 97.71 97.71 | 1,760.67 1,876.56 1,922.91 | 916.24 1,157.88 1,276.81 | 430.88 544.84 627.18 | 861.75 1,089.68 1,254.36 | 13 18 22 | 7 ~8 |
| 重力加密点观测 | 点 | I II III | 1,983.60 3,298.83 4,307.18 | 720.00 1,680.00 2,400.00 | 52.59 52.59 52.59 | 564.72 586.34 600.82 | 289.24 386.11 478.48 | 119.02 197.93 258.43 | 238.03 395.86 516.86 | 3 7 10 | 6 ~7 |

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水准点上重力测定 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 602.05 | 312.00 | 34.71 | 83.11 | 63.86 | 36.12 | 72.25 | 1.3 | 4 |
| 长基线上格值测定 | 台次 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 16,959.06 | 4,080.00 | 95.44 | 8,599.07 | 1,131.92 | 1,017.54 | 2,035.09 | 17 | 2 |
| 短基线上格值测定 | 台次 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,602.32 | 1,200.00 | 50.53 | 550.24 | 333.13 | 156.14 | 312.28 | 5 | 2 |
| （五）水准测量 1.选埋 浅层基岩标石 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 26,849.34 30,068.85 32,995.68 | 11,520.00 14,160.00 16,560.00 | 1,010.23 1,010.23 1,010.23 | 5,970.92 5,970.92 5,970.92 | 3,515.31 3,515.31 3,515.31 | 1,610.96 1,804.13 1,979.74 | 3,221.92 3,608.26 3,959.48 | 48 59 69 | 6 |
| 基本标石 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 9,219.60 11,076.32 12,246.52 | 3,360.00 4,560.00 5,280.00 | 793.12 793.12 793.12 | 1,979.39 2,055.48 2,106.23 | 1,427.56 1,673.98 1,862.80 | 553.18 664.58 734.79 | 1,106.35 1,329.16 1,469.58 | 14 19 22 | 6 |

专业：海洋测绘与江湖水下测量                                                                    单位：元

测绘生成成本费用定额计算表 专业：大地测量 单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额 工日 | 班组 定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通标石 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 6,595.50 8,455.49 9,921.42 | 2,400.00 3,600.00 4,560.00 | 527.05 527.05 527.05 | 1,397.20 1,450.93 1,486.75 | 1,084.06 1,355.52 1,561.76 | 395.73 507.33 595.29 | 791.46 1,014.66 1,190.57 | 10 15 19 | 6 |
| 墙角标志 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,332.31 | 720.00 | 225.22 | 358.23 | 609.04 | 139.94 | 279.88 | 3 | 3 |
| 2.观测 一等水准 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,089.40 2,494.05 2,854.50 | 1,080.00 1,368.00 1,632.00 | 32.50 32.50 32.50 | 372.40 384.16 386.27 | 228.41 260.46 289.92 | 125.36 149.64 171.27 | 250.73 299.29 342.54 | 4.5 5.7 6.8 | 8 |
| 二等水准 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,732.17 2,070.94 2,440.85 | 888.00 1,128.00 1,392.00 | 28.28 28.28 28.28 | 312.04 323.47 336.84 | 192.06 218.42 244.38 | 103.93 124.26 146.45 | 207.86 248.51 292.90 | 3.7 4.7 5.8 | 8 |
| 三等水准 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 851.49 1,117.89 1380.85 | 432.00 624.00 816.00 | 16.28 16.28 16.28 | 152.91 159.19 163.34 | 97.03 117.20 136.68 | 51.09 67.07 82.85 | 102.18 134.15 165.7 | 1.8 2.6 3.4 | 5 |

|  | 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业：大地测量 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 项目 |  | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额 工日 | 班组 定员 |  |  |
| 四等水准 |  | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 725.28 925.69 1,124.22 | 360.00 504.00 648.00 | 15.12 15.12 15.12 | 134.15 137.83 140.44 | 85.46 102.12 118.30 | 43.52 55.54 67.45 | 87.03 111.08 134.91 | 1.5 2.1 2.7 | 5 |  |  |
| 一等渡河水准 |  | 处 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 48,268.66 77,351.27 | 21,600.00 43,200.00 | 857.16 857.16 | 10,531.37 10,936.40 | 6,591.77 8,434.48 | 2,896.12 4,641.08 | 5,792.24 9,282.15 | 90 180 | 10 |  |  |
| 二等渡河水准 |  | 处 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 42,415.00 59,790.29 | 16,800.00 28,800.00 | 857.16 857.16 | 10,531.37 10,936.40 | 6,591.77 8,434.48 | 2,544.90 3,587.42 | 5,089.80 7,174.83 | 70 120 | 10 |  |  |
| 三、四等渡河水准 |  | 处 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 22,421.47 46,132.93 | 9,600.00 24,000.00 | 600.40 838.00 | 5,133.60 7,439.00 | 3,051.60 5,552.00 | 1,345.29 2,767.98 | 2,690.58 5,535.95 | 40 100 | 10 |  |  |
| （六）全球卫星定位系统（GPS)测量 1.选埋 基岩标石 |  | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 35,146.15 39,582.35 44,018.53 | 12,000.00 14,160.00 16,320.00 | 2,275.19 2,275.19 2275.19 | 8,953.18 9,424.40 9895.61 | 5,591.47 6,597.94 7604.40 | 2,108.77 2,374.94 2,641.11 | 4,217.54 4,749.88 5,282.22 | 50 59 68 | 8 |  |  |
|  | 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业：大地测量 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工 作 项 目 |  | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额 工日 | 班组 定员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本标石 |  | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 15,508.70 18,784.83 22,060.98 | 5,040.00 6,720.00 8,400.00 | 1,079.75 1,079.75 1,079.75 | 4,248.97 4,472.59 4,696.22 | 2,348.42 3,131.22 3,914.03 | 930.52 1,127.09 1,323.66 | 1,861.04 | 21 28 35 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,254.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,647.32 |  |  |  |
| 普通标石 |  | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 7,771.92 10,063.31 11,925.66 | 2,400.00 3,600.00 4,560.00 | 578.44 578.44 578.44 | 2,276.24 2,396.03 2,515.84 | 1,118.29 1,677.44 2,124.76 | 466.32 603.80 715.54 | 932.63 1,207.60 1,431.08 | 10 15 19 | 7 |  |
| 2.观测 A级 |  | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 23,999.15 26,396.88 29,778.66 | 7,680.00 | 647.60 647.60 647.60 | 6,694.14 7,046.46 7,398.79 | 4,657.56 5,311.38 6,292.11 | 1,439.95 1,583.81 1,786.72 | 2,879.90 3,167.63 3,573.44 | 32 36 42 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 8,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B级 |  | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 13,548.66 15,570.28 18,401.24 | 4,800.00 5,760.00 7,200.00 | 344.04 344.04 344.04 | 3,556.27 3,743.43 3,930.60 | 2,409.59 2,920.16 3,614.38 | 812.92 934.22 1,104.07 | 1,625.84 1,868.43 2,208.15 | 20 24 30 | 2 |  |
| C级 |  | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 4,140.90 5,274.53 6,654.18 | 1,056.00 1,512.00 2,088.00 | 141.66 141.66 141.66 | 1,464.35 1,541.41 1,618.48 | 733.53 1,130.05 1,608.29 | 248.45 316.47 399.25 | 496.91 632.94 798.50 | 4.4 6.3 8.7 | 2 |  |
|  | 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业：大地测量 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工 作 项 目 | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额 工日 | 班组 定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）全球导航卫星系统连续运行参考站建设 1.选址、埋石 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 48,326.83 60,408.53 82,155.61 | 24,000.00 30,000.00 40,800.00 | 1,842.00 2,302.50 3,131.40 | 6,849.00 8,561.25 11,643.30 | 6,937.00 8,671.25 11,792.90 | 2,899.61 3,624.51 4,929.34 | 5,799.22 7,249.02 9,858.67 | 100 125 170 | 8 |
| 2.运行维护 | 年点 | Ⅰ | 86,021.76 121,300.34 176,392.93 | 42,720.00 60,240.00 87,600.00 | 3,278.76 4,623.42 6,723.30 | 12,191.22 17,190.99 24,998.85 | 12,347.86 17,411.87 25,320.05 | 5,161.31 7,278.02 10,583.58 | 10,322.61 14,556.04 21,167.15 | 178 251 365 | 2 |
|  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 控制点普查 水准点 | 点 | Ⅰ | 683.84 933.28 1,207.02 | 384.00 576.00 768.00 | 31.23 30.12 32.96 | 82.80 82.90 93.28 | 62.72 76.27 95.52 | 41.03 56.00 72.42 | 82.06 111.99 144.84 | 1.6 2.4 3.2 | 2 |
|  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大地控制点 | 点 | Ⅰ | 1,624.14 2,197.12 2,763.51 | 864.00 1,152.00 1,440.00 | 19.51 26.02 32.52 | 223.24 297.65 372.06 | 225.04 325.97 421.50 | 97.45 131.83 165.81 | 194.90 263.65 331.62 | 3.6 4.8 6 |  |
|  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重力点 | 点 | Ⅰ | 1,579.06 2,231.93 | 984.00 1,488.00 | 56.46 56.92 | 150.39 155.37 | 103.98 129.89 | 94.74 133.92 | 189.49 267.83 | 4.1 6.2 |  |
|  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （九）数据处理 1.水准网平差 一、二等 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 48.10 | 23.82 | 1.46 | 1.54 | 12.62 | 2.89 | 5.77 | 0.20 |  |
| 三、四等 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 23.60 | 9.53 | 0.91 | 1.02 | 7.89 | 1.42 | 2.83 | 0.08 |  |
| 2.全球卫星定位系统 测量计算 连续运行站 | 年点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 8，511.66 | 3，334.52 | 339.64 | 359.80 | 2，945.60 | 510.70 | 1,021.40 | 28 |  |
| A、B级 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1，571.26 | 595.45 | 63.66 | 77.12 | 552.20 | 94.28 | 188.55 | 5 |  |
| C级 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 911.89 | 357.27 | 36.38 | 38.56 | 315.54 | 54.71 | 109.43 | 3 |  |

专业：大地测量                                                                                                          单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.坐标转换 平面 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 30.40 | 11.91 | 1.21 | 1.29 | 10.52 | 1.82 | 3.65 | 0.1 |  |
| 高程 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 30.40 | 11.91 | 1.21 | 1.29 | 10.52 | 1.82 | 3.65 | 0.1 |  |
| 4.重力测量计算 基本（准）网点 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 6,261.90 | 2,858.16 | 218.27 | 168.18 | 1,890.15 | 375.70 | 751.43 | 24 |  |
| 加密点 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 208.73 | 95.27 | 7.28 | 5.61 | 63.00 | 12.52 | 25.05 | 0.8 |  |
| 5.大地水准面计算 精度≤5厘米 | 平方 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 60.81 | 23.82 | 2.43 | 2.57 | 21.04 | 3.65 | 7.30 | 0.2 |  |

专业：大地测量                                                                                                         单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

专业：大地测量                                                                                                          单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度＞5厘米 | 平方千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 7.60 | 2.98 | 0.30 | 0.32 | 2.63 | 0.46 | 0.91 | 0.025 |  |
| 6.平均重力异常计算 | 网 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 60.81 | 23.82 | 2.43 | 2.57 | 21.04 | 3.65 | 7.30 | 0.2 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                    单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）测图控制 - 高级地形控制点测量 电磁波测距导线测量 | 点 | I II III | 3，337.76 5，208.70 6，332.00 | 1，680.00 2，880.00 3，600.00 | 191.39 191.39 191.39 | 494.28 644.73 734.27 | 371.29 555.02 666.58 | 200.27 312.52 379.92 | 400.53 625.04 759.84 | 7 12 15 | 7 |
| 地下控制点GPS测量 | 点 | I II III | 3，271.68 3，791.39 4，772.57 | 960.00 1，440.00 2，160.00 | 51.04 76.56 114.84 | 1，005.16 925.80 972.09 | 666.58 666.58 666.58 | 196.30 227.48 286.35 | 392.60 454.97 572.71 | 4 6 9 | 5 |
| 等外水准测量 | 千米 | I II III | 331.00 487.23 627.80 | 192.00 288.00 384.00 | 12.35 12.35 12.35 | 35.82 50.16 60.89 | 31.25 49.02 57.55 | 19.86 29.23 37.67 | 39.72 58.47 75.34 | 0.8 1.2 1.6 | 4 |
| - 航测像片控制点 连测 1:50 000 | 幅 | I II III | 8，713.12 12，988.99 15，794.96 | 4，320.00 7，200.00 8，880.00 | 386.55 390.98 391.98 | 1，382.58 1，665.55 1，948.52 | 1，036.30 1，375.91 1，713.02 | 529.23 785.52 953.81 | 1，058.46 1，571.03 1，907.63 | 18 30 37 | 5 |
| 1:25 000 | 幅 | I II III | 5，328.10 7，996.41 9，645.69 | 2，400.00 4，080.00 5，040.00 | 270.70 284.88 284.91 | 967.10 1，192.75 1，371.85 | 716.62 987.36 1200.65 | 324.56 483.81 582.76 | 649.12 967.61 1，165.52 | 10 17 21 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                  单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:10 000 | 幅 | I II III | 3，637.81 5，244.11 7，187.38 | 1，680.00 2，640.00 3，840.00 | 177.67 179.49 182.75 | 637.56 802.32 981.42 | 478.64 669.55 881.26 | 221.31 317.58 433.98 | 442.63 635.17 867.97 | 7 11 16 |  |
| 1:5 000 | 幅 | I II III | 2，947.74 4，175.45 5，366.49 | 1，440.00 2，160.00 2，880.00 | 148.18 150.87 155.58 | 472.80 601.74 719.95 | 351.72 507.30 641.88 | 178.35 251.85 323.03 | 356.69 503.69 646.05 | 6 9 12 |  |
| 1:2 000 | 幅 | I II III | 2，720.45 3，874.53 4，991.14 | 1，200.00 1，920.00 2，640.00 | - 06 145.21 146.94 | 501.45 601.74 691.30 | 380.07 505.19 609.83 | 164.96 234.13 301.02 | 329.91 468.26 602.05 | 5 8 11 |  |
| 1:1 000 | 幅 | I II III | 2，139.33 2，958.41 4，050.58 | 960.00 1，440.00 2，160.00 | 113.60 113.60 116.18 | 386.85 476.38 551.61 | 288.69 390.80 489.04 | 130.06 179.21 244.58 | 260.13 358.42 489.17 | 4 6 9 |  |
| 1:500 | 幅 | I II III | 1，258.83 2，069.04 2，826.37 | 480.00 960.00 1，440.00 | 69.97 69.97 78.71 | 279.39 365.34 422.66 | 196.58 295.01 371.53 | 77.63 126.24 171.16 | 155.26 252.48 342.31 | 2 4 6 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                     单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 卫星像片控制点 连测 1:5 000~1:50 000 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 地物、地貌调绘 1:50 000 | 幅 | I II III | 35，535.50 49，725.65 65，097.81 | 18，480.00 27，600.00 37，200.00 | 1，803.34 1，808.65 1，919.40 | 4，982.45 6，103.55 7，456.55 | 3，873.32 5，262.83 6，804.25 | 2，132.13 2，983.54 3，905.87 | 4，264.26 5，967.08 7，811.74 | 77 115 155 | 4 |
| 1:25 000 | 幅 | I II III | 20，000.68 26，448.91 32，561.80 | 11，280.00 15，600.00 19，680.00 | 821.14 821.14 821.14 | 2，385.50 2，818.90 3，234.39 | 1，913.92 2，448.07 2，965.14 | 1，200.04 1，586.93 1，953.71 | 2，400.08 3，173.87 3，907.42 | 47 65 82 |  |
| 1:10 000 | 幅 | I II III | 12，613.18 17，561.28 20，847.06 | 7，200.00 10，560.00 12，720.00 | 524.78 524.78 524.78 | 1，468.55 1，780.18 2，016.58 | 1，149.48 1，535.29 1，833.23 | 756.79 1，053.68 1，250.82 | 1，513.58 2，107.35 2，501.65 | 30 44 53 |  |
| 1:5 000 | 幅 | I II III | 6，104.22 11，516.89 14，964.85 | 3，360.00 7，200.00 9，600.00 | 296.35 296.35 296.35 | 773.67 1，038.72 1，228.57 | 575.44 908.78 1，146.26 | 366.25 691.01 897.89 | 732.51 1，382.03 1，795.78 | 14 30 40 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                   单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:2 000 | 幅 | I II III | 2，923.06 5，546.41 7，840.47 | 1，440.00 3，360.00 5，040.00 | 160.52 160.52 160.52 | 444.15 548.02 637.56 | 354.24 479.52 591.10 | 175.38 332.78 470.43 | 350.77 665.57 940.86 | 6 14 21 |  |
| 1:1 000 | 幅 | I II III | 1，827.35 3，698.17 4，951.90 | 960.00 2，400.00 3，360.00 | 86.43 86.43 86.43 | 250.74 293.70 322.37 | 201.26 252.37 291.76 | 109.64 221.89 297.11 | 219.28 443.78 594.23 | 4 10 14 |  |
| 1:500 | 幅 | I II III | 941.94 2，535.88 4，083.44 | 480.00 1，680.00 2，880.00 | 55.57 55.57 55.57 | 136.11 182.68 214.92 | 100.71 161.17 197.93 | 56.52 152.15 245.01 | 113.03 304.31 490.01 | 2 7 12 |  |
| - 航空摄影测量 1. 航片数字线划地图（DLG) 1：50 000 | 幅 | I II III | 12，140.98 20.221.11 29，455.55 | 5，359.05 9，527.20 14，290.80 | 1，100.00 1，266.19 1，456.12 | 550.50 550.50 550.50 | 2，946.05 5，237.42 7，856.13 | 728.46 1，213.27 1，767.33 | 1，456.92 2，426.53 3，534.67 | 45 80 120 |  |
| 1：25 000 | 幅 | I II III | 11，705.28 18，478.33 25，824.76 | 5，001.78 8，098.12 11，313.55 | 1，100.00 1，266.19 1，456.12 | 550.50 550.50 550.50 | 2，946.05 5，237.42 7，856.13 | 702.32 1，108.70 1，549.49 | 1，404.63 2，217.40 3，098.97 | 42 68 95 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                   单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:10000 | 幅 | I II III | 10，465.00 14，861.83 19，258.65 | 4，644.51 6，907.22 9，169.93 | 906.45 1，005.25 1，104.04 | 477.10 477.10 477.10 | 2，553.24 3，797.13 5，041.02 | 627.90 891.71 1，155.52 | 1，255.80 1，783.42 2，311.04 | 39 58 77 |  |
| 1:5000 | 幅 | I II III | 8，853.88 12，556.45 16，259.02 | 3，929.97 5，835.41 7，740.85 | 766.07 849.26 932.45 | 403.70 403.70 403.70 | 2，160.44 3，207.92 4，255.40 | 531.23 753.39 975.54 | 1，062.47 1，506.77 1，951.08 | 33 49 65 |  |
| 1:2000 | 幅 | I II III | 6，487.94 9，039.50 12，750.88 | 2，858.16 4，168.15 6，073.59 | 597.12 659.27 749.68 | 293.60 293.60 293.60 | 1，571.23 2，291.37 3，338.85 | 389.28 542.37 765.05 | 778.55 1，084.74 1，530.11 | 24 35 51 |  |
| 1:1000 | 幅 | I II III | 4，384.25 6，935.83 10，183.31 | 1，905.44 3，215.43 4，882.69 | 446.43 508.58 587.70 | 195.74 195.74 195.74 | 1，047.48 1，767.63 2，684.18 | 263.05 416.15 611.00 | 526.11 832.30 1，222.00 | 16 27 41 |  |
| 1:500 | 幅 | I II III | 2，896.71 4，722.14 6，634.28 | 1，071.81 1，786.35 2，500.89 | 371.08 433.24 501.05 | 146.80 146.80 146.80 | 785.61 1，505.76 2，291.37 | 173.80 283.33 398.06 | 347.61 566.66 796.11 | 9 15 21 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                     单位：元

| 工 作 项 目 | 计量 单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组 成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.航片数字高程模型（DEM） 1：50 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3749.28 5340.43 6931.85 | 2262.71 3215.43 4168.15 | 190.09 214.88 239.68 | 97.87 97.87 97.87 | 523.74 851.08 1178.42 | 221.96 320.43 415.91 | 449.91 640.87 831.82 | 19 27 35 |  |
| 1:25 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3023.12 4323.94 5624.77 | 1667.26 2381.80 3096.34 | 190.09 214.88 239.68 | 97.87 97.87 97.87 | 523.74 851.08 1178.42 | 181.39 259.44 337.49 | 362.77 518.87 674.97 | 14 20 26 |  |
| 1:10 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2151.73 3162.09 4172.45 | 952.72 1429.08 1905.44 | 190.09 214.88 239.68 | 97.87 97.87 97.87 | 523.74 851.08 1178.42 | 129.10 189.73 250.35 | 258.21 379.45 500.69 | 8 12 16 |  |
| 1:5 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1861.27 2581.16 3301.06 | 714.54 952.72 1190.90 | 190.09 214.88 239.68 | 97.87 97.87 97.87 | 523.74 851.08 1178.42 | 111.68 154.87 198.06 | 223.35 309.74 396.13 | 6 8 10 |  |
| 1：2 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1570.81 2290.69 3010.60 | 476.36 714.54 952.72 | 190.09 214.88 239.68 | 97.87 97.87 97.87 | 523.74 851.08 1178.42 | 94.25 137.44 180.64 | 188.50 274.88 361.27 | 4 6 8 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                     单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组 成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.航片数字正射影像图（DOM） 1：50000 立体纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 5101.61 6408.69 7715.78 | 2381.80 3453.61 4525.42 | 641.92 641.92 641.92 | 112.12 112.12 112.12 | 1047.48 1047.48 1047.48 | 306.10 384.52 462.95 | 612.19 769.04 925.89 | 20 29 38 |  |
| 单片纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2817.51 3107.98 3543.67 | 1071.81 1309.99 1667.26 | 441.32 441.32 441.32 | 77.08 77.08 77.08 | 720.15 720.15 720.15 | 169.05 186.48 212.62 | 338.10 372.96 425.24 | 9 11 14 |  |
| 1:25 000 立体纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3398.44 4415.06 5141.22 | 1548.17 2381.80 2977.25 | 441.32 441.32 441.32 | 77.08 77.08 77.08 | 720.15 720.15 720.15 | 203.91 264.90 308.47 | 407.81 529.81 616.95 | 13 20 25 |  |
| 单片纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2381.82 2672.28 2962.74 | 714.54 952.72 1190.90 | 441.32 441.32 441.32 | 77.08 77.08 77.08 | 720.15 720.15 720.15 | 142.91 160.34 177.76 | 285.82 320.67 355.53 | 6 8 10 |  |
| 1：10 000 立体纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2527.05 2500.52 2936.21 | 833.63 1190.90 1548.17 | 441.32 315.95 315.95 | 77.08 52.56 52.56 | 720.15 491.02 491.02 | 151.62 150.03 176.17 | 303.25 300.06 352.34 | 7 10 13 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                     单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组 成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单片纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 994.72 1139.95 1285.18 | 357.27 476.36 595.45 | 168.50 168.50 168.50 | 28.03 28.03 28.03 | 261.87 261.87 261.87 | 59.68 68.40 77.11 | 119.37 136.79 154.22 | 3 4 5 |  |
| 1:5 000 立体纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1430.42 2018.11 2308.57 | 714.54 1071.81 1309.99 | 168.50 220.66 220.66 | 28.03 35.04 35.04 | 261.87 327.34 327.34 | 85.83 121.09 138.51 | 171.65 242.17 277.03 | 6 9 11 |  |
| 单片纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1074.11 1219.34 1364.57 | 297.73 416.82 535.91 | 220.66 220.66 220.66 | 35.04 35.04 35.04 | 327.34 327.34 327.34 | 64.45 73.16 81.87 | 128.89 146.32 163.75 | 2.5 3.5 4.5 |  |
| 1：2 000 立体纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1437.18 1727.65 2018.11 | 595.45 833.63 1071.81 | 220.66 220.66 220.66 | 35.04 35.04 35.04 | 327.34 327.34 327.34 | 86.23 103.66 121.09 | 172.46 207.32 242.17 | 5 7 9 |  |
| 单片纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1001.49 1146.72 1291.95 | 238.18 357.27 476.36 | 220.66 220.66 220.66 | 35.04 35.04 35.04 | 327.34 327.34 327.34 | 60.09 68.80 77.52 | 120.18 137.61 155.03 | 2 3 4 |  |
| 1:1000 立体纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1291.95 1437.18 1582.41 | 476.36 595.45 714.54 | 220.66 220.66 220.66 | 35.04 35.04 35.04 | 327.34 327.34 327.34 | 77.52 86.23 94.94 | 155.03 172.46 189.89 | 4 5 6 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                     单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单片纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 928.87 1074.11 1219.34 | 178.64 297.73 416.82 | 220.66220.66 220.66 | 35.04 35.04 35.04 | 327.34 327.34 327.34 | 55.73 64.45 73.16 | 111.46 128.89 146.32 | 1.5 2.5 3.5 |  |
| 1:500 立体纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1146.72 1297.52 1448.34 | 357.27 476.36 595.45 | 220.66 221.66 222.67 | 35.04 37.04 39.04 | 327.34 328.91 330.48 | 68.80 77.85 86.90 | 137.61 155.70 173.80 | 3 4 5 |  |
| 单片纠正 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 873.00 1023.81 1174.62 | 119.09 238.18 357.27 | 223.67 224.67 225.68 | 41.05 43.05 45.05 | 332.05 333.62 335.19 | 52.38 61.43 70.48 | 104.76 122.86 140.95 | 1 2 3 |  |
| （四）.卫星摄影测量 1.卫片数字线划地图（DLG）1：50 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 11193.00 18551.41 27089.56 | 4882.69 8574.48 12861.72 | 1073.79 1340.64 1655.64 | 537.51 583.20 625.32 | 2684.27 4713.84 7070.76 | 671.58 1113.08 1625.37 | 1343.16 2226.17 3250.75 | 41 72 108 |  |
| 1:25 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 10374.00 15717.17 21571.32 | 4525.42 7264.49 10241.74 | 995,.22 1135.82 1318.38 | 498.18 494.10 497.94 | 2487.86 3993.67 5630.42 | 622.44 943.03 1294.28 | 1244.88 1886.06 2588.56 | 38 61 86 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                                                     单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：10000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 9391.52 13324.68 17258.41 | 4168.15 6192.68 8217.21 | 813.40 901.16 989.46 | 428.05 427.96 427.80 | 22.91.45 3404,.44 4517.43 | 563.49 799.48 1035.50 | 1126.98 1598.96 2071.01 | 35 52 69 |  |
| 1:5 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 8048.78 11274.73 14761.51 | 3572.70 5239.96 7026.31 | 696.30 762.52 846.65 | 366.90 362.12 368.75 | 1964.10 2880.68 3862.73 | 482.93 676.48 885.69 | 965.85 1352.97 1771.38 | 30 44 59 |  |
| 2.卫片数字高程模型（DEM） 1：50000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 4203.11 5762.93 7107.56 | 1786.35 2619.98 3334.52 | 481.50 487.08 498.40 | 196.65 176.20 162.12 | 982.05 1440.34 1833.16 | 252.19 345.78 426.45 | 504.37 691.55 852.91 | 15 22 28 |  |
| 1：25000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2920.77 4150.64 5284.57 | 1309.99 1905.44 2500.89 | 220.66 320.96 336.00 | 144.21 129.60 121.59 | 720.17 1047.52 1374.87 | 175.25 249.04 317.07 | 350.49 498.08 634.15 | 11 16 21 |  |
| 1:10000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1936.01 2626.34 3302.48 | 833.63 1190.90 1548.17 | 210.00 225.70 228.15 | 85.61 82.30 80.60 | 458.29 654.70 851.11 | 116.16 157.58 198.15 | 232.32 315.16 296.30 | 7 10 13 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：5000 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,337.56 1,575.81 2,081.76 | 595.45 714.54 952.72 | 112.85 135.42 180.56 | 61.15 49.38 50.00 | 327.35 392.82 523.76 | 80.25 94.55 124.91 | 160.51 189.10 249.81 | 5 6 8 |  |
| 3.卫片数字正射影像 图（DOM） 1：50000 立体影像数据 | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,223.02 4,199.61 5,193.17 | 1,429.08 1,905.44 2,381.80 | 270.84 361.12 451.40 | 157.32 129.60 115.80 | 785.64 1,047.52 1,309.40 | 193.38 251.98 311.59 | 386.76 503.95 623.18 | 12 16 20 |  |
| 多光谱数据 | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,074.34 1,312.38 1,557.95 | 476.36 595.45 714.54 | 90.28 112.85 135.42 | 52.44 40.50 34.74 | 261.88 327.35 392.82 | 64.46 78.74 93.48 | 128.92 157.49 186.95 | 4 5 6 |  |
| 全色或单波段数据 | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 671.49 787.43 908.90 | 297.73 357.27 416.82 | 56.43 67.71 79.00 | 32.78 24.30 20.27 | 163.68 196.41 229.15 | 40.29 47.25 54.53 | 80.58 94.49 109.06 | 2.5 3 3.5 |  |
| 1:25000 立体影像数据 | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,189.27 2,758.17 4,478.83 | 952.72 1,190.90 1,905.44 | 180.56 225.70 361.12 | 104.88 81.00 92.64 | 557.04 764.10 1,313.44 | 131.36 165.49 268.73 | 262.71 330.98 527.46 | 8 10 16 |  |

专业：摄影测量与遥感                                                                           单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

专业：摄影测量与遥感                                                                            单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多光普数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 957.83 1,241.19 1,539.62 | 416.82 535.91 655.00 | 79.00 101.57 124.14 | 45.89 36.45 31.85 | 243.71 343.85 451.50 | 57.47 74.47 92.38 | 114.94 148.94 184.75 | 3.5 4.5 5.5 |  |
| 全色或单波段数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 547.32 689.56 839.78 | 238.18 297.73 357.27 | 45.15 56.43 67.71 | 26.22 20.25 17.37 | 139.26 191.03 246.27 | 32.48 41.37 50.39 | 65.68 82.75 100.77 | 2 2.5 3 |  |
| 1:10000 立体影像数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,070.05 1,313.17 1,821.11 | 476.36 595.45 833.63 | 90.28 112.85 157.99 | 48.92 41.15 43.40 | 261.88 327.35 458.29 | 64.20 78.90 109.27 | 128.41 157.58 218.53 | 4 5 7 |  |
| 多光谱数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 802.53 1,050.80 1,300.80 | 357.27 476.36 595.45 | 67.71 90.28 112.85 | 36.69 32.92 31.00 | 196.41 261.88 327.35 | 48.15 63.03 78.05 | 96.30 126.06 156.10 | 3 4 5 |  |
| 全色或单波段数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 401.29 525.27 650.41 | 178.84 238.18 297.73 | 33.86 45.14 56.43 | 18.35 16.46 15.50 | 98.21 130.94 163.68 | 24.08 31.52 29.02 | 48.15 63.03 78.05 | 1.5 2 2.5 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:5000 立体影像数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 804.88 1,024.98 1,250.98 | 357.27 476.36 595.45 | 69.63 69.32 71.75 | 36.69 32.92 31.25 | 196.41 261.88 327.35 | 48.29 61.50 75.06 | 96.59 123.00 150.12 | 3 4 5 |  |
| 多光谱数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 536.59 768.73 1,000.78 | 238.18 357.27 476.36 | 46.42 51.99 57.40 | 24.46 24.69 25.00 | 130.94 196.41 261.88 | 32.20 46.12 60.05 | 64.39 92.25 120.09 | 2 3 4 |  |
| 全色或单波段数据 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 268.30 384.38 500.39 | 119.09 178.64 238.18 | 23.21 26.00 28.70 | 12.23 12.85 12.50 | 65.47 98.21 130.94 | 16.10 23.06 30.02 | 32.20 46.12 60.05 | 1 1.5 2 |  |

专业：摄影测量与遥感                                                                单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）全野外地形数据采集与编辑 1.数字线线划图（DLG） 1：2000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 23,979.89 38,899.39 59,985.42 | 10,320.00 17,280.00 27,120.00 | 1,098.81 1,187.01 1,335.11 | 2,691.54 3,605.40 4,378.59 | 5,553.16 9,825.09 16,354.34 | 1,438.79 2,333.96 3,599.13 | 2,877.59 4,667.93 7,198.25 | 43 72 113 |  |
| 1：1000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 18,345.91 28,906.07 45,076.77 | 8,400.00 13,680.00 22,320.00 | 940.54 942.85 188.25 | 2,330.99 2,854.28 4,108.12 | 3,372.12 6,225.85 9,346.58 | 1,10075 1,734.76 2,704.61 | 2,201.51 3,468.73 1,883.49 | 35 57 93 |  |
| 1：500 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 8,152.45 11,390.33 15,695.75 | 3,600.00 5,040.00 6,960.00 | 330.38 346.21 368.57 | 778.17 1,051.58 1,269.99 | 1,976.46 2,902.28 4,271.93 | 489.15 683.42 941.74 | 978.29 1,336.84 1,883.49 | 15 21 29 |  |
| 2.数字高程模（DEM） 1：5000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 14,691.91 19,317.39 27,012.37 | 7,680.00 10,080.00 14,400.00 | 630.96 692.42 778.43 | 1,435.74 2,103.15 2,217.12 | 2,300.67 2,964.69 4,254.59 | 881.51 2,318.09 3,241.49 | 1,763.03 1,772.29 2,445.35 | 32 42 60 |  |
| 1：2000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 10,303.83 14,769.06 20,377.90 | 5,280.00 7,680.00 10,800.00 | 461.43 527.56 583.20 | 1,071.06 1,602.40 2,034.31 | 1,636.65 2,300.67 3,292.37 | 618.23 886.14 1,222.67 | 1,236.46 1,772.29 2,445.35 | 22 32 45 |  |

专业：地形数据采集与编辑                                                                          单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 7,550.44 11,281.47 14,229.07 | 3,840.00 5,760.00 7,680.00 | 351.04 375.84 384.00 | 869.92 1141.68 1217.92 | 1,130.40 1,973.28 2,385.92 | 453.03 676.89 853.74 | 906.05 1.353.78 1,707.49 | 16 24 32 |  |
| 1:500 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,223.61 5,085.73 7,268.69 | 1,440.00 2,400.00 3,600.00 | 165.18 190.60 209.70 | 389.10 579.00 722.55 | 649.08 1,000.70 1,428.00 | 193.42 305.14 436.12 | 386.83 610.29 872.23 | 6 10 15 |  |
| (二)地图数字化 1.数字线划图（DLG）1：50000彩图 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,268.83 6,940.65 10,259.50 | 1,429.08 3,215.43 4,882.69 | 314.28 502.74 628.53 | 157.32 218.70 237.39 | 779.76 1,754.46 2,664.18 | 196.13 416.44 615.57 | 392.26 832.88 1,231.14 | 12 27 41 |  |
| 1：50000 分要素二底图 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 4,738.62 8,905.64 13,067.69 | 1,190.90 2,500.89 3,810.88 | 590.82 695.08 799.34 | 122.134 128.241 130.276 | 1,981.82 3,97841 5,975.01 | 284.32 534.34 784.06 | 568.63 1,068.68 1,568.12 | 10 21 32 |  |

专业：地形数据采集与编辑                                                                         单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

专业：地形数据采集与编辑                                                                         单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:10000 | 幅 | I II III | 3，528.67 5，216.32 7，049.43 | 952.72 1，429.08 2，024.53 | 362.43 407.12 451.80 | 97.71 115.40 118.51 | 1，480.65 2，325.78 3185.69 | 211.72 312.98 422.97 | 423.44 625.96 845.93 | 8 12 17 |  |
| 1:5000 | 幅 | I II III | 3，082.77 4，641.65 6，032.59 | 833.63 1，309.99 1，667.26 | 352.48 396.69 440.89 | 85.49 102.87 116.43 | 1，256.27 1，996.60 2，722.14 | 184.97 278.50 361.96 | 369.93 557.00 723.91 | 7 11 14 |  |
| 1:2000 | 幅 | I II III | 2，153.39 3，323.70 4，659.29 | 595.45 952.72 1，429.08 | 249.35 283.35 317.35 | 61.07 61.12 62.81 | 859.91 1，428.25 2，011.38 | 129.20 199.42 279.56 | 258.41 398.84 559.11 | 5 8 12 |  |
| 1:1000 | 幅 | I II III | 1，635.31 2，444.12 3，389.14 | 476.36 714.54 952.72 | 180.21 204.01 234.61 | 48.85 53.74 58.71 | 635.53 1，031.89 1，533.05 | 98.12 146.65 203.35 | 196.24 293.29 406.70 | 4 6 8 |  |
| 1:500 | 幅 | I II III | 796.50 1，051.85 1，521.07 | 357.27 476.36 714.54 | 62.76 75.36 85.92 | 36.69 48.92 54.00 | 196.41 261.88 392.82 | 47.79 63.11 91.26 | 95.58 126.22 182.53 | 3 4 6 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：地形数据采集与编辑                                                                   单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.数字高程模型（DEM） 1:50000彩图 | 幅 | I II III | 2，612.01 5，004.48 7，329.09 | 952.72 1，905.44 2，858.16 | 240.12 285.86 328.73 | 91.19 91.19 91.19 | 857.82 1，821.18 2，731.77 | 156.72 300.27 439.75 | 313.44 600.54 897.49 | 8 16 24 |  |
| 1:50000 分要素二底图 | 幅 | I II III | 2，002.95 3，797.31 5，591.65 | 714.54 1，429.08 2，143.62 | 184.85 219.16 253.46 | 73.28 73.28 73.28 | 669.75 1，392.27 2，114.79 | 120.18 227.84 335.50 | 240.35 455.35 671.00 | 6 12 18 |  |
| 1:10000 | 幅 | I II III | 1，369.68 2，266.85 3，099.32 | 476.36 833.63 1，190.90 | 116.25 133.40 147.69 | 48.85 48.85 51.42 | 481.68 842.94 1，151.43 | 82.18 136.01 185.96 | 164.36 272.02 371.92 | 4 7 10 |  |
| 1:5000 | 幅 | I II III | 1，031.33 1，697.28 2，526.62 | 357.27 595.45 952.72 | 90.52 104.81 119.11 | 36.64 36.64 36.64 | 361.26 654.87 963.36 | 61.88 101.84 151.60 | 123.76 203.67 303.19 | 3 5 8 |  |
| 3.数字栅格地（DRG） 1:100000—1:10000 彩图 | 幅 | I II III | 1，017.10 | 357.27 | 83.30 | 21.02 | 372.43 | 61.03 | 122.05 | 3 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：地形数据采集与编辑                                                                      单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分要素二底图 | 幅 | I II III | 592.54 | 238.18 | 45.44 | 14.02 | 188.25 | 35.55 | 71.10 | 2 |  |
| 1:2 000~1:500 | 幅 | I II III | 349.94 | 119.09 | 40.32 | 7.01 | 120.53 | 21.00 | 41.99 | 1 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：地图编制                                                                               单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）地形图 1.地形矢量数据缩编 资料→成图 1:250 000→1:1 000 000 | 幅 | I II III | 17，637.57 25，789.49 33，789.02 | 10，479.92 15，124.43 20，126.21 | 2，405.83 3，188.79 3，786.68 | 786.14 1，412.79 1，891.30 | 790.92 1，421.37 1，902.81 | 1，085.25 1，547.37 2，027.34 | 2，116.51 3，094.74 4，054.68 | 88 127 169 |  |
| 1:250 000→1:500 000 | 幅 | I II III | 12，025.21 19，153.40 25，529.20 | 6，788.13 11，075.37 15，005.34 | 1，861.19 2，459.09 2，957.34 | 603.84 1，082.37 1，481.13 | 607.51 1，088.96 1，490.14 | 721.51 1，149.20 1，531.75 | 1，443.03 2，298.41 3，063.50 | 57 93 126 |  |
| 1:100 000→1:250 000 | 幅 | I II III | 9，491.38 15，353.00 20，075.37 | 5，954.50 10，241.74 13，576.26 | 1，188.44 1，387.74 1，594.16 | 319.03 478.55 643.75 | 320.96 481.43 647.64 | 569.48 921.18 1，204.52 | 1，138.97 1，842.36 2，409.04 | 50 86 114 |  |
| 1:50 000→1:100 000 | 幅 | I II III | 8，792.84 14，590.35 20，683.27 | 5，120.87 8，812.66 12，980.81 | 946.43 1，117.26 1，259.62 | 569.69 1，013.99 1，355.79 | 573.14 1，020.18 1，364.06 | 527.57 875.42 1，241.00 | 1，055.14 1，750.84 2，481.99 | 43 74 109 |  |
| 1:10 000→1:50 000 | 幅 | I II III | 8，778.44 14，751.88 20，718.17 | 3，215.43 6，073.59 9，408.11 | 2，405.83 3，188.79 3，786.68 | 786.14 1，412.79 1，891.81 | 790.92 1，421.37 1，902.81 | 526.71 885.11 1，243.09 | 1，053.41 1，770.23 2，486.18 | 27 51 79 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：地形数据采集与编辑                                                                       单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:5 000→1:10 000 | 幅 | I II III | 5，475.24 8，171.23 1，046.18 | 1，528.38 2，292.57 3，056.76 | 1，818.49 2，373.67 2，800.74 | 569.69 1，013.99 1，355.79 | 573.14 1，020.18 1，364.06 | 328.51 490.27 627.61 | 657.03 980.55 1，255.22 | 14 21 28 |  |
| 1:2 000→1：5 000 | 幅 | I II III | 3，561.14 4，726.95 6，181.65 | 1，091.70 1，528.38 2，183.40 | 1，188.44 1，387.74 1，594.16 | 319.03 478.55 643.75 | 320.96 481.43 647.64 | 213.67 283.62 370.90 | 427.34 567.23 741.80 | 10 14 20 |  |
| 1:1 000→1:2 000 | 幅 | I II III | 2，756.24 3，651.64 4，880.10 | 655.02 1，091.70 1，746.72 | 1，046.08 1，216.92 1，352.15 | 205.09 341.82 450.03 | 206.33 343.90 452.78 | 154.57 219.10 292.81 | 309.15 433.20 585.61 | 6 10 16 |  |
| 1:500→1:1 000 | 幅 | I II III | 1，445.60 2，191.76 3，071.68 | 545.85 873.36 1310.04 | 291.60 495.72 699.84 | 233.30 233.30 233.30 | 114.64 194.86 275.60 | 86.74 131.51 184.30 | 173.47 263.01 363.60 | 5 8 12 |  |

| 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业：地图编制 单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| - 地形图编辑 1:1000000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 8,104.76 11,719.14 15,035.36 | 4,406.33 6,669.04 8,693.57 | 1,290.08 1,440.10 1,665.23 | 239.26 250.66 301.92 | 710.23 1,249.89 1,668.28 | 486.29 703.15 902.12 | 972.57 1,406.30 1,804.24 | 37 56 73 |  |
| 1:500000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 6,356.93 9,207.35 12,327.77 | 3,453.61 5,239.96 7,145.40 | 1,018.39 1,138.94 1,364.92 | 193.69 210.78 284.83 | 546.99 960.35 1,313.62 | 381.42 552.44 739.67 | 762.83 1,104.38 1,479.33 | 29 44 60 |  |
| 1:250000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 5,639.58 8,030.79 11,425.66 | 2,977.25 4,406.33 6,430.86 | 909.24 986.81 1,270.92 | 227.87 303.06 467.12 | 510.09 889.05 1,200.14 | 338.38 481.85 685.54 | 676.75 963.69 1,371.08 | 25 37 54 |  |
| 1:100000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 4,025.59 6,145.51 8,888.52 | 2,143.62 3,453.61 5,120.87 | 700.53 845.00 1,097.32 | 125.33 193.69 336.10 | 331.50 547.01 734.30 | 241.54 368.73 533.31 | 483.07 737.46 1,066.62 | 18 29 43 |  |
| 1:50000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,645.35 4,983.36 7533.19 | 1,905.44 2,739.07 4287.24 | 679.11 759.95 1066.84 | 113.94 153.82 287.99 | 290.70 433.52 595.15 | 218.72 299.00 451.99 | 437.44 598.00 903.98 | 16 23 36 |  |

| 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业：地图编制 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难类别 | 总成本 | 工资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组 定员 |
| 1:25000 | 幅 | Ⅰ | 2,461.09 | 1,309.99 | 417.76 | 56.96 | 233.38 | 147.67 | 295.33 | 11 |  |
|  |  | Ⅱ | 9.00 | 2,024.53 | 474.91 | 84.59 | 359.68 | 215.39 | 430.79 | 17 |  |
|  |  | Ⅲ | 4,979.89 | 2,858.16 | 602.19 | 142.42 | 480.74 | 298.79 | 597.59 | 24 |  |
| 1:1000 | 幅 | Ⅰ | 1,991.38 | 952.72 | 464.92 | 34.18 | 181.11 | 119.48 | 238.97 | 8 |  |
|  |  | Ⅱ | 2,742.11 | 1,429.08 | 486.77 | 34.18 | 298.50 | 164.53 | 329.05 | 12 |  |
|  |  | Ⅲ | 3,517.45 | 1,905.44 | 540.86 | 45.00 | 393.01 | 211.05 | 422.09 | 16 |  |
| 1:5000 | 幅 | Ⅰ | 177.18 | 714.54 | 567.86 | 62.66 | 112.23 | 106.63 | 213.26 | 6 |  |
|  |  | Ⅱ | 2,567.73 | 1,190.90 | 580.98 | 104.82 | 228.84 | 154.06 | 308.13 | 10 |  |
|  |  | Ⅲ | 3023.17 | 1429.08 | 597.42 | 128.91 | 323.59 | 181.39 | 362.78 | 12 |  |
| 1:2000 | 幅 | Ⅰ | 1,060.66 | 595.45 | 131.22 | 51.26 | 91.81 | 63.64 | 127.28 | 5 |  |
|  |  | Ⅱ | 1,648.56 | 833.63 | 208.56 | 81.48 | 228.15 | 98.91 | 197.83 | 7 |  |
|  |  | Ⅲ | 2326.53 | 1190.9 | 291.6 | 113.93 | 311.33 | 139.59 | 279.18 | 10 |  |

| 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业：地图编制 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 项 目 |  | 计量单位 |  | 困难类别 |  |  | 总成本 |  |  |  | 工 资 |  |  | 材料费 |  |  | 运输费 |  |  | 其 他 直接费 |  |  | 间 接 费 用 |  |  |  | 期 间 费 用 |  | 定额工日 |  |  | 班组定员 |  |  |
| 1:1000 |  | 幅 |  | Ⅰ |  |  | 952.64 |  |  |  | 476.36 |  |  | 145.80 |  |  | 56.97 |  |  | 102.03 |  |  | 57.16 |  |  |  | 114.32 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅱ |  |  | 1,391.64 |  |  |  | 714.54 |  |  | 185.90 |  |  | 72.63 |  |  | 168.07 |  |  | 83.50 |  |  |  | 167.00 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ |  |  | 1,844.31 |  |  |  | 952.72 |  |  | 233.28 |  |  | 91.15 |  |  | 235.18 |  |  | 110.66 |  |  |  | 221.32 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1:500 |  | 幅 |  | Ⅰ |  |  | 1,215.31 |  |  |  | 476.36 |  |  | 72.93 |  |  | 28.51 |  |  | 28.67 |  |  | 44.38 |  |  |  | 88.75 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅱ |  |  | 1,804.54 |  |  |  | 595.45 |  |  | 495.72 |  |  | 193.69 |  |  | 194.86 |  |  | 108.27 |  |  |  | 216.55 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ |  |  | 2,394.44 |  |  |  | 714.54 |  |  | 699.84 |  |  | 273.46 |  |  | 275.60 |  |  | 143.67 |  |  |  | 287.33 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| （二）普通地理图 1.全国图、世界图 数字制图 |  | 平方分米 |  | Ⅰ |  |  | 739.60 |  |  |  | 476.36 |  |  | 72.93 |  |  | 28.51 |  |  | 28.67 |  |  | 44.38 |  |  |  | 88.75 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅱ |  |  | 1,014.26 |  |  |  | 571.63 |  |  | 145.80 |  |  | 56.96 |  |  | 57.30 |  |  | 60.86 |  |  |  | 121.71 |  | 4.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ |  |  | 1,304.98 |  |  |  | 666.90 |  |  | 226.01 |  |  | 88.34 |  |  | 88.83 |  |  | 78.30 |  |  |  | 156.60 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |
| 2.省、市自治区图 数字制图 |  | 平方分米 |  | Ⅰ |  |  | 633.72 |  |  |  | 428.72 |  |  | 51.01 |  |  | 19.90 |  |  | 20.02 |  |  | 38.02 |  |  |  | 76.05 |  | 3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅱ |  |  | 736.87 |  |  |  | 428.72 |  |  | 98.41 |  |  | 38.44 |  |  | 38.66 |  |  | 44.21 |  |  |  | 88.43 |  | 3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ |  |  | 972.10 |  |  |  | 524.00 |  |  | 153.10 |  |  | 59.83 |  |  | 60.19 |  |  | 58.33 |  |  |  | 116.65 |  | 4.4 |  |  |  |  |  |
| - 地、县、乡图 数字制图 |  | 平方分米 |  | Ⅰ |  |  | 321.26 |  |  |  | 190.54 |  |  | 40.83 |  |  | 16.00 |  |  | 16.06 |  |  | 19.28 |  |  |  | 38.55 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅱ |  |  | 491.35 |  |  |  | 285.82 |  |  | 65.63 |  |  | 25.65 |  |  | 25.81 |  |  | 29.48 |  |  |  | 58.96 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ |  |  | 658.25 |  |  |  | 381.09 |  |  | 88.96 |  |  | 34.76 |  |  | 34.96 |  |  | 39.49 |  |  |  | 78.99 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业：数据库入库 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作项目 |  | 计量单位 |  |  | 困难类别 |  |  | 总成本 |  |  | 工资 |  |  | 材料费 |  |  | 运输费 |  |  |  | 其 他 直接费 |  |  | 间 接 费 用 |  |  | 期 间 费 用 |  |  | 定额工日 |  |  | 班组 定员 |
|  | （一）地形数据库（DLG） 1:1000000 1:250000 1:50000 1:25000 1:10000 1:2000 1:1000 1:500 |  | 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 |  |  | Ⅱ |  |  | 1,816.72 1,546.00 1,371.63 834.51 796.07 398.04 261.09 214.33 |  |  | 833.63 714.54 595.45 357.27 357.27 178.64 119.09 95.27 |  |  | 118.27 95.58 94.82 79.65 59.74 29.87 17.70 16.99 |  |  | 84.63 72.54 60.45 36.27 36.27 18.14 12.09 9.67 |  |  |  | 453.18 385.06 329.73 211.11 199.50 99.75 65.21 53.82 |  |  | 109.00 92.76 92.76 79.06 50.07 47.76 23.88 15.67 |  |  | 218.01 185.52 158.12 100.14 95.53 47.76 31.33 25.72 |  |  | 7 6 5 3 3 1.5 1 0.8 |  |  |  |
|  | （二）高程模型数据库（DEM） 1:1000000 1:250000 1:50000 1:25000 1:10000 |  | 幅 幅 幅 幅 幅 |  |  | Ⅱ |  |  | 919.79 647.37 474.86 408.13 214.33 |  |  | 416.82 297.73 214.36 178.64 95.27 |  |  | 65.05 41.48 34.41 32.33 16.99 |  |  | 42.32 30.23 21.76 18.14 97.60 |  |  |  | 230.04 161.41 118.86 105.56 53.82 |  |  | 55.19 38.84 28.49 24.49 12.86 |  |  | 110.37 77.68 56.98 48.97 25.72 |  |  | 3.5 2.5 1.8 1.5 0.8 |  |  |  |
| 测绘生成成本费用定额计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业：数据库入库 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 项 目 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 困难类别 |  | 总成本 |  |  | 工 资 |  |  | 材料费 |  |  | 运输费 |  | 其 他 直接费 |  |  | 间 接 费 用 |  | 期 间 费 用 |  |  |  | 定额工日 |  |  | 班组定员 |  |
| （三）地形图数据库 1:1000000 1:250000 1:50000 1:25000 1:10000 1:2000 1:1000 1:500 |  |  |  |  | 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 |  |  | Ⅱ |  | 1,699.02 1,390.85 834.51 556.34 417.28 250.35 194.72 139.11 |  |  | 714.54 595.45 357.27 238.18 178.64 107.18 83.36 59.55 |  |  | 159.30 132.75 79.65 53.10 39.83 23.90 18.59 13.28 |  |  | 72.54 60.45 36.27 24.18 18.14 10.88 8.46 6.05 |  | 422.22 351.85 211.11 140.74 105.56 63.33 49.26 35.19 |  |  | 100.14 83.45 50.07 33.38 25.04 15.02 11.68 8.35 |  | 200.28 166.90 100.14 66.76 50.07 30.04 23.37 16.69 |  |  |  | 6 5 3 2 1.5 0.9 0.7 0.5 |  |  |  |  |
| （四）栅格地图数据库（DRG） 1:1000000～1:250000 1:50000～1:10000 1:2000～1:500 |  |  |  |  | 幅 幅 幅 |  |  | Ⅱ |  | 166.89 111.28 55.64 |  |  | 71.45 47.64 23.82 |  |  | 15.93 10.62 5.31 |  |  | 7.25 4.84 2.42 |  | 42.22 28.15 14.07 |  |  | 10.01 6.68 3.34 |  | 20.03 13.35 6.68 |  |  |  | 0.6 0.4 0.2 |  |  |  |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：数据库入库                                                                              单位：元

| 工 作 项 目 | 计量 单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）正射影像数据库(DOM) 1:250 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:2 000 | 幅 幅 幅 幅 幅 | Ⅱ | 261.09 183.95 166.89 139.11 86.53 | 119.09 83.36 71.45 59.55 35.73 | 17.70 13.01 15.93 13.28 9.56 | 12.09 8.46 7.25 6.05 3.63 | 65.21 46.01 42.22 35.19 22.04 | 15.67 11.04 10.01 8.35 5.19 | 31.33 22.07 20.03 16.69 10.38 | 1.0 0.7 0.6 0.5 0.3 |  |
| （六）大地测量数据 三角点 水准点 重力基本网点 重力加密点 GPS点 | 点 点 点 点 点 | Ⅱ | 4.81 4.98 754.19 2.78 136.35 | 2.38 2.38 59.55 1.19 59.55 | 0.14 0.23 331.88 0.27 11.85 | 0.24 0.24 6.05 0.12 6.05 | 1.18 1.23 220.96 0.70 34.36 | 0.29 0.30 45.25 0.17 8.18 | 0.58 0.60 90.50 0.33 16.36 | 0.02 0.02 0.50 0.01 0.50 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：界线测绘                                                                                单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）地籍测绘 1.城镇地籍测绘 1：2 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 163,829.98 191,218.66 233,705.91 | 81,120.00 94,080.00 114,000.00 | 10,229.65 10,861.08 11,844.35 | 7,459.64 8,212.77 9,530.34 | 35,531.29 43,645.45 56,264.16 | 9,829.80 11,473.12 14,022.35 | 19,659.60 22,946.24 28,044.71 | 338 392 475 | 4 |
| 1:1 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 46,047.90 53,775.41 58,999.09 | 22,800.00 26,460.00 27,240.00 | 2,875.53 3,052.67 3,327.41 | 2,093.29 2,314.82 2,329.77 | 9,990.46 12,268.35 15,482.07 | 2,762.87 3,226.52 3,539.95 | 5,525.75 6,453.05 7,079.89 | 95 110 114 |  |
| 1:500 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 12,957.24 15,369.50 19,179.22 | 6,328.80 7,363.20 9,120.00 | 799.82 849.52 933.57 | 721.85 976.10 1,174.46 | 2,774.47 3,414.17 4,498.93 | 777.43 922.17 1,150.75 | 1,554.87 1,844.34 2,301.51 | 26 31 38 |  |
| 2．农村地籍测绘 1:10 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 150,361.74 184,919.00 229,443.14 | 48,000.00 60,000.00 84,000.00 | 13,119.58 13,119.58 13,119.58 | 36,713.84 44,504.40 50,414.39 | 25,463.21 34,009.60 40,609.40 | 9,021.70 11,095.14 13,766.59 | 18,043.41 22,190.28 27,533.18 | 200 250 350 | 4 |
| 1:5 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 33,993.11 49,240.18 84,661.51 | 18,000.00 27,000.00 34,500.00 | 1,852.15 1,852.15 1,852.15 | 4,835.43 6,491.99 7,678.56 | 3,186.77 5,032.81 25,391.73 | 2,039.59 2,954.41 5,079.69 | 4,079.17 5,908.82 10,159.38 | 75 113 144 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：界线测绘                                                                              单位：元

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:2 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 9,313.15 14,845.65 18,002.24 | 6,720.00 11,040.00 13,040.00 | 160.52 160.52 160.52 | 444.15 548.02 637.56 | 312.11 424.89 523.76 | 558.79 890.74 1,080.13 | 1,117.58 1,781.48 2,160.27 | 28 46 56 |  |
| 1:1 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 7,474.20 8,964.55 10,447.36 | 6,000.00 7,200.00 8,400.00 | 21.61 21.61 21.61 | 62.67 73.42 80.59 | 44.57 55.90 64.64 | 448.45 537.87 626.84 | 896.90 1,075.75 1,253.68 | 25 30 35 |  |
| （二）房产测绘 1:1 000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 58,200.78 69,071.60 82,514.83 | 27,360.00 31,680.00 37,320.00 | 3,449.92 3,663.20 3,952.40 | 4,934.49 6,578.19 7,975.32 | 11,980.23 14,717.32 18,414.44 | 3,492.05 4,144.30 4,950.89 | 6,984.09 8,288.59 9,901.78 | 114 132 156 | 4 |
| 1:500 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 16,166.84 19,156.78 22,827.67 | 7,603.20 8,788.80 10,320.00 | 956.77 1,015.21 1,094.74 | 1,367.61 1,825.16 2,209.15 | 3,329.23 4,079.39 5,094.80 | 970.01 1,149.41 1,369.66 | 1,940.02 2,298.81 2,739.32 | 32 37 43 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量 单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）境界测绘 1.省、市、县界线测绘 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 4,448.34 5,421.77 6,395.18 | 2,243.00 2,691.60 3,140.20 | 183.16 192.80 202.44 | 418.62 598.02 777.41 | 802.86 963.43 1,124.00 | 266.90 325.31 383.71 | 533.80 650.61 767.42 | 10 12 14 | 7 |
| 2.省、市、县界界桩埋设 | 点∕座 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 6,212.77 7,861.35 9,920.66 | 1,121.50 1,794.40 2,915.90 | 578.44 578.44 578.44 | 2,276.24 2,396.03 2,515.84 | 1,118.29 1,677.44 2,124.76 | 372.77 471.68 595.24 | 745.53 943.36 1,190.48 | 5 8 13 | 7 |

专业：界线测绘                                                                              单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）控制测量 1. 三角测量 二等三角 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 11,441.70 17,866.45 26,572.69 | 6,240.00 10,320.00 15,840.00 | 313.94 313.94 313.94 | 1,399.06 1,708.10 2,171.85 | 1,429.20 2,308.45 3,463.82 | 686.50 1,071.99 1,594.36 | 1,373.00 2,143.97 3,188.72 | 26 43 66 | 4 |
| 三等三角 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 7,312.13 11,458.99 16,259.26 | 3,840.00 6,240.00 9,120.00 | 269.09 269.09 269.09 | 813.73 1,192.83 1,458.26 | 1,073.12 1,694.45 2,485.24 | 438.73 687.54 975.56 | 877.46 1,375.08 1,951.11 | 16 26 38 |  |
| 四等三角 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,868.15 5,855.41 8,145.40 | 1,920.00 3,120.00 4,560.00 | 249.87 256.28 256.28 | 435.88 505.09 632.23 | 566.13 920.07 1,230.72 | 232.09 351.32 488.72 | 464.18 702.65 977.45 | 8 13 19 |  |
| 一、二级小三角 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,771.58 2,562.78 3,599.49 | 960.00 1,440.00 2,160.00 | 108.91 108.91 108.91 | 212.55 264.79 310.82 | 171.23 287.78 371.85 | 106.30 153.77 215.97 | 212.59 307.53 431.94 | 4 6 9 |  |
| 2．导线测量 三等导线 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 6,080.09 10,013.65 14,074.18 | 3,600.00 6,000.00 8,400.00 | 88.74 91.82 95.20 | 683.45 1,121.03 1,613.73 | 613.48 998.34 1,431.90 | 364.81 600.82 844.45 | 729.61 1,201.64 1,688.90 | 15 25 35 | 4 |

专业：工程测绘                                                                              单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

专业：工程测量

| 工作项目 | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间接 费用 | 期间 费用 | 定额 工日 | 班组 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等导线 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,331.93 5,670.91 7,717.16 | 1,920.00 3,360.00 4,560.00 | 86.61 88.42 90.13 | 379.44 632.82 886.15 | 346.13 568.91 791.79 | 199.92 340.25 463.03 | 399.83 680.51 926.06 | 8 14 19 |  |
| 一、二级导线 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 763.81 1,636.82 2,455.16 | 336.00 720.00 1,080.00 | 48.22 103.36 155.05 | 63.01 135.01 202.50 | 179.09 383.82 575.68 | 45.83 98.21 147.31 | 91.66 196.42 294.62 | 1.4 3.0 4.5 |  |
| 三级导线 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,357.27 2,908.53 4,362.73 | 672.00 1,440.00 2,160.00 | 96.45 206.72 310.10 | 126.02 270.02 405.01 | 218.49 468.26 702.33 | 81.44 174.51 261.76 | 162.87 349.02 523.53 | 2.8 6 9 |  |
| 3. 水准测量 二、三、四等 水准选埋 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,457.86 2,245.43 3,113.16 | 672.00 1,128.00 1,632.00 | 121.73 121.73 121.73 | 152.75 190.31 235.54 | 248.97 401.21 563.52 | 87.47 134.73 186.79 | 174.94 269.45 373.58 | 2.8 4.7 6.8 | 4 |
| 二等水准 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 1,351.45 1,908.59 2,828.15 | 768.00 1,152.00 1,728.00 | 19.23 19.23 19.23 | 186.65 200.38 279.01 | 134.31 193.43 292.84 | 81.09 114.52 169.69 | 162.17 229.03 339.38 | 3.2 4.8 7.2 | 6 |

单位：元

46

测绘生产成本费用定额计算表

专业：工程测量

单位：元

| 工作项目 | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间接 费用 | 期间 费用 | 定额 工日 | 班组 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等水准 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 850.33 1,143.60 1,593.72 | 480.00 672.00 960.00 | 21.25 20.60 19.32 | 121.58 130.36 168.76 | 74.54 114.79 158.77 | 51.02 68.62 95.62 | 102.04 137.23 191.25 | 2.0 2.8 4.0 | 5 |
| 四等水准 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 693.70 957.99 1,412.82 | 384.00 552.00 840.00 | 16.92 16.92 16.91 | 97.27 107.08 147.66 | 70.65 109.55 153.94 | 41.62 57.48 84.77 | 83.24 114.96 169.54 | 1.6 2.3 3.5 | 4 |
| 等外水准 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 331.00 487.23 627.80 | 192.00 288.00 384.00 | 12.35 12.35 12.35 | 35.82 50.16 60.89 | 31.25 49.02 57.55 | 19.86 29.23 37.67 | 39.72 58.47 75.34 | 0.8 1.2 1.6 | 4 |
| 4.GPS测量 C级 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 6,283.76 8,450.69 11,484.71 | 2,400.00 3,600.00 5,280.00 | 153.78 154.93 162.89 | 1,594.83 1,636.80 1,867.16 | 1,004.07 1,537.84 2,107.41 | 377.03 507.04 689.08 | 754.05 1,014.08 1,378.17 | 10 15 22 | 2 |
| D级 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 4,549.97 6,830.15 9,459.13 | 1,680.00 2,880.00 4,320.00 | 108.13 119.94 132.98 | 1,119.40 1,307.04 1,521.56 | 823.44 1,293.74 1,781.94 | 273.00 409.81 567.55 | 546.00 819.62 1,135.10 | 7 12 18 | 2 |

47

测绘生产成本费用定额计算表

专业：工程测量

| 工作项目 | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间接 费用 | 期间 费用 | 定额 工日 | 班组 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,904.37 5,753.84 7,968.96 | 1,440.00 2,400.00 3,600.00 | 89.96 99.95 112.45 | 929.56 1,087.19 1,284.26 | 742.07 1,131.01 1,537.84 | 234.26 345.23 478.14 | 468.52 690.46 956.27 | 6 10 15 | 2 |
| 5.控制点普查 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 388.86 | 240.00 | 12.55 | 35.54 | 31.78 | 23.33 | 46.66 | 1 | 2 |
| （二）工程测图 1、一般地区 1:2000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 11,135.16 16,094.25 24,698.81 | 5,654.40 8,212.80 13,478.40 | 357.51 462.18 566.53 | 1,443.97 1,732.54 2,057.26 | 1,674.95 2,789.76 4,150.83 | 668.11 965.66 1,481.93 | 1,336.22 1,931.31 2,963.86 | 24 34 56 | 4 |
| 1:1000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 8,889.72 13,040.76 19,777.77 | 3,120.00 4,800.00 7,440.00 | 504.64 700.19 944.27 | 1,695.51 1,990.88 3,044.52 | 1,969.42 3,202.35 4,788.98 | 533.38 782.45 1,186.67 | 1,066.77 1,564.89 2,373.33 | 13 20 31 |  |
| 1:500 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 3,544.96 5,443.61 7,915.79 | 1,680.00 2,640.00 4,092.00 | 171.59 207.72 250.63 | 442.71 545.30 625.68 | 612.56 1,070.74 1,522.64 | 212.70 326.62 474.95 | 425.40 653.23 949.89 | 7 11 17 |  |

单位：元

48

测绘生产成本费用定额计算表

专业：工程测量

| 工作项目 | 计量 单位 | 困难类别 | 总成本 | 工资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间接 费用 | 期间 费用 | 定额 工日 | 班组 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.建筑、工业区 1:2000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 20,828.10 33,054.99 49,260.26 | 10,320.00 17,040.00 26,880.00 | 668.78 882.97 1,109.30 | 2,918.99 3,535.44 4,154.19 | 3,171.27 5,646.68 8,249.92 | 1,249.69 1,983.30 2,955.62 | 2,499.37 3,966.60 5,911.23 | 43 71 112 | 4 |
| 1:1000 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 13,067.40 20,373.73 31,720.50 | 6,480.00 10,560.00 17,520.00 | 517.96 756.69 1,057.42 | 1,740.25 2,151.55 2,727.47 | 1,977.06 3,238.22 4,705.92 | 784.04 1,222.42 1,903.23 | 1,568.09 2,444.85 3,806.46 | 27 44 73 |  |
| 1:500 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 7,077.94 9,795.05 13,058.93 | 3,360.00 4,800.00 6,720.00 | 267.18 337.66 386.96 | 877.50 985.71 1,040.75 | 1,299.23 1,908.57 2,560.61 | 424.68 587.70 783.54 | 849.35 1,175.41 1,567.07 | 14 20 28 |  |
| 1:200 | 幅 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,168.62 3,258.22 4,196.19 | 1,200.00 1,920.00 2,400.00 | 128.14 166.58 230.65 | 334.83 435.28 602.70 | 115.30 149.88 207.53 | 130.12 195.49 251.77 | 260.23 390.99 503.54 | 5 8 10 |  |
| （三）管线测量 竣工测量 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 5,296.51 7,283.03 10,020.09 | 3,120.00 4,320.00 6,000.00 | 131.94 131.94 131.94 | 210.91 301.29 391.67 | 880.29 1,218.86 1,692.86 | 317.79 436.98 601.21 | 635.58 873.96 1,202.41 | 13 18 25 | 6 |

单位：元

49

测绘生产成本费用定额计算表

专业：工程测量

单位：元

| 工作项目 | 计量 单位 | 困难 类别 | 总成本 | 工资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间接 费用 | 期间 费用 | 定额 工日 | 班组 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线探测 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 6,769.76 10,660.85 14,551.95 | 3,600.00 5,760.00 7,920.00 | 163.78 163.78 163.78 | 243.53 347.90 452.27 | 1,543.89 2,470.22 3,396.55 | 406.19 639.65 873.12 | 812.37 1,279.30 1,746.23 | 15 24 33 |  |
| （四）变形测量 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 294.56 | 144.00 | 15.54 | 24.29 | 57.71 | 17.67 | 35.35 | 0.6 | 5 |
| （五）近景摄影测量 | 组天 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,466.00 | 1,200.00 | 164.12 | 250.38 | 407.62 | 147.96 | 295.92 | 5 | 5 |
| （六）特殊精密工程测量 | 组天 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,608.10 | 1,200.00 | 192.81 | 250.38 | 495.45 | 156.49 | 312.97 | 5 | 5 |
| （七）市政工程测量 1.工程线路测量 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 5,994.07 6,982.65 10,323.84 | 3,120.00 3,600.00 5,520.00 | 344.29 344.29 344.29 | 391.03 558.61 726.20 | 1,059.82 1,222.87 1,875.06 | 359.64 418.96 619.43 | 719.29 837.92 1,238.86 | 13 15 23 | 6 |
| 2.道路断面测量 纵断面 | 千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 2,695.51 3,978.28 5,821.01 | 1,920.00 2,640.00 3,840.00 | 48.22 103.36 155.05 | 63.01 135.01 202.50 | 179.09 383.82 575.68 | 161.73 238.70 349.26 | 323.46 477.39 698.52 | 8 11 16 | 6 |

50

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）海洋大地测量 岛礁GPS A、B级点选埋 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 61,590.72 94,239.11 131,282.48 | 23,040.00 35,520.00 49,680.00 | 1,079.75 1,079.75 1,079.75 | 19,725.12 30,409.56 42,532.29 | 6,659.52 10,266.76 14,359.59 | 3,695.44 5,654.35 7,876.95 | 7,390.89 11,308.69 15,753.90 | 96 148 207 | 8 |
| 岛礁GPS A级点观测 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 82,961.48 86,473.67 107,546.84 | 40,320.00 43,200.00 60,480.00 | 647.00 647.00 647.00 | 20,082.42 20,082.42 20,082.42 | 6,978.99 6,978.99 6,978.99 | 4,977.69 5,188.42 6,452.81 | 9,955.38 10,376.84 12,905.62 | 168 180 252 | 4 |
| 岛礁GPS B级点观测 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 57,205.38 60,132.20 68,912.69 | 19,200.00 21,600.00 28,800.00 | 647.00 647.00 647.00 | 20,082.42 20,082.42 20,082.42 | 6,978.99 6,978.99 6,978.99 | 3,432.32 3,607.93 4,134.76 | 6,864.65 7,215.86 8,269.52 | 80 90 120 | 4 |
| 岛礁重力点选埋 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 46,987.78 73,210.83 92,409.36 | 11,520.00 21,600.00 25,920.00 | 4,164.48 4,164.48 4,164.48 | 14,793.74 22,190.76 29,587.68 | 8,051.76 12,077.64 16,103.52 | 2,819.27 4,392.65 5,544.56 | 5,638.53 8,785.30 11,089.12 | 48 90 108 | 6 |
| 岛礁重力点观测 | 边 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 134,134.61 153,641.16 166,734.44 | 13,440.00 21,600.00 25,920.00 | 1,081.36 1,737.90 2,085.48 | 91,584.30 96,404.55 101,224.80 | 3,884.72 6,243.30 7,491.96 | 8,048.08 9,218.47 10,004.07 | 16,096.15 18,436.94 20,008.13 | 56 90 108 | 8 |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：海洋测绘与江湖水下测量                                                                单位：元

测绘生产成本费用定额计算表

| 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）海洋地形测量 1.跨海高程传递 （1）GPS方法 | 点 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 11,125.76 14,834.34 | 2,880.00 3,840.00 | 231.72 308.96 | 4,739.40 6,319.20 | 1,272.00 1,696.00 | 667.55 890.06 | 1,335.09 1,780.12 | 12 16 | 4 |
| （2）验潮方法 A．10千米以内 25h | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 24,105.81 | 6,240.00 | 502.06 | 10,268.70 | 2,756.00 | 1,446.35 | 2,892.70 | 26 | 4 |
| 72h | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 46,357.32 | 12,000.00 | 965.50 | 19,747.50 | 5,300.00 | 2,781.44 | 5,562.88 | 50 |  |
| B．10千米以外 半日潮区15日 | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 109,286.31 | 70,080.00 | 375.77 | 3,895.00 | 15,264.00 | 6,557.18 | 13,114.36 | 292 | 6 |
| 全日潮区30日 | 站 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 188,896.06 | 135,360.00 | 375.77 | 3,895.00 | 15,264.00 | 11,333.76 | 22,667.53 | 564 |  |

专业：海洋测绘与江湖水下测量                                                                单位：元

| 测绘生产成本费用定额计算表 专业:海洋测绘与江湖水下测量 单位：元 工 作 项 目; 计量 单位; 困难 类别; 总成本; 工 资; 材料费; 运输费; 其 他 直接费; 间 接 费 用; 期 间 费 用; 定额 工日; 班组 定员. ≥1:1000; 50千米; Ⅰ Ⅱ Ⅲ; 97,350.36 120,529.02; 25,200.00 31,200.00; 2,027.55 2,510.30; 41,469.75 51,343.50; 11,130.00 13,780.00; 5,841.02 7,231.74; 11,682.04 14,463.48; 105 130. 3.海底地形测量 单波束测量 ≥1:5000; 50千米; Ⅰ Ⅱ Ⅲ; 52,847.34 65,827.39; 13,680.00 17,040.00; 1,100.67 1,371.01; 22,512.15 28,041.45; 6,042.00 7,526.00; 3,170.84 3,949.64; 6,341.68 7,899.29; 57 71; 6. 1:2000; 50千米; Ⅰ Ⅱ Ⅲ; 60,264.51 72,317.41; 15,600.00 18,720.00; 1,255.15 1,506.18; 25,671.75 30,806.10; 6,890.00 8,268.00; 3,615.87 4,339.04; 7,231.74 8,678.09; 65 78. ≥1:1000; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 66,754.53 85,297.47; 17,280.00 22,080.00; 1,390.32 1,776.52; 28,436.40 36,335.40; 7,632.00 9,752.00; 4,005.27 5,117.85; 8,010.54 10,235.70; 72 92. 多波束全覆盖 测量; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 85,297.47 106,621.83; 22,080.00 27,600.00; 1,776.52 2,220.65; 36,335.40 45,419.25; 9,752.00 12,190.00; 5,117.85 6,397.31; 10,235.70 12,794.62; 92 115; 6. （三）海洋其他测量 1.海上导航定位; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 1,854.30; 480.00; 38.62; 789.90; 212.00; 111.26; 222.52; 2; 2. 56 测绘生产成本费用定额计算表 专业：海洋测绘与江湖水下测量 单位：元 工作项目; 计量 单位; 困难 类别; 总成本; 工资; 材料费; 运输费; 其他直接费; 间接费用; 期间费用; 定额 工日; 班组 定员. 2.重力测量; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 44,503.02 55,628.78; 11,520.00 14,400.00; 926.88 1,158.60; 18,957.00 23,697.00; 5,088.00 6,360.00; 2,670.18 3,337.73; 5,340.36 6,675.45; 48 60; 5. 3.磁力测量; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 63,973.10 77,880.30; 16,560.00 20,160.00; 1,332.39 1,662.04; 27,251.55 33,175.80; 7,314.00 8,904.00; 3,838.39 4,672.82; 7,676.77 9,345.64; 69 84; 6. 4.侧扫声纳测量; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 69,535.98 93,641.78; 18,000.00 24,240.00; 1,448.25 1,950.31; 29,621.25 39,889.95; 7,950.00 10,706.00; 4,172.16 5,618.51; 8,344.32 11,237.01; 75 101; 5. 5.海籍调查和 海界勘查; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 11,125.76; 2,880.00; 231.72; 4,739.40; 1,272.00; 667.55; 1,335.09; 12; 2. （四）江湖水下地形测量 1.水深地形测量 江河 ≤1:5000; 50千米; Ⅰ Ⅱ; 58,410.22 71,390.27; 15,120.00 18,480.00; 1,216.53 1,486.87; 24,881.85 30,411.15; 6,678.00 8,162.00; 3,504.61 4,283.42; 7,009.23 8,566.83; 63 77. 57 工 作 项 目 | 计量单位 | 困难级别 | 总成本 | 工 资 | 材料费 | 运输费 | 其 他 直接费 | 间 接 费 用 | 期 间 费 用 | 定额工日 | 班组定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 潮间带地形测量 水深测量方法 ≤1 : 5 000 | 50千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 58,410.22 71,390.27 | 15,120.00 18,480.00 | 1,216.53 1,486.87 | 24,881.85 30,411.15 | 6,678.00 8,162.00 | 3,504.61 4,283.42 | 7,009.23 8,566.83 | 63 77 | 6 |
| 1:2 000 | 50千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 65,827.39 77,880.30 | 17,040.00 20,160.00 | 1,371.01 1,622.04 | 28,041.45 33,175.80 | 7,526.00 8,904.00 | 3,949.64 4,672.82 | 7,899.29 9,345.64 | 71 84 |  |
| ≥1: 1 000 | 50千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 72,317.41 85,297.47 | 18,720.00 22,080.00 | 1,506.18 1,776.52 | 30,806.10 36,335.40 | 8,268.00 9,752.00 | 4,339.04 5,117.85 | 8,678.09 10,235.70 | 78 92 |  |
| 人工测点方法 ≤1 : 5 000 | 50千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 79,734.59 97,350.36 | 20,640.00 25,200.00 | 1,660.66 2,027.55 | 33,965.70 41,469.75 | 9,116.00 11,130.00 | 4,784.08 5,841.02 | 9,568.15 11,682.04 | 86 105 | 6 |
| 1:2 000 | 50千米 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 89,006.05 106,621.83 | 23,040.00 27,600.00 | 1,853.76 2,220.65 | 37,915.20 45,419.25 | 10,176.00 12,190.00 | 5,340.36 6,397.31 | 10,680.73 12,794.62 | 96 115 |  |

测绘生产成本费用定额计算表

专业：海洋测绘与江湖水下测量                                                                单位：元